权利要求书

重烧镁砂生产方法的特征在于：由烧结窑(1).煤气发生炉(2)，煤气管道(3)，阀门(4)，供氧装置(5)，风机(6)，管道(7)，点火器(8)，窑盖(9)排风管(10)，余热回收装置(11)，除尘装置(12)，冷凝器(13)，二氧化碳回收装置(14)组成，各设备装置依次通过管道连接，余热回收装置(11)又和余热利用装置连接，余热利用装置是利用余热对矿石进行预加热、加工热水的装置;冷凝器(13)的冷却管通过管道和冷却水管道连接，排风管(10)位于烧结窑(1)的上部侧面。

权利要求1所诉的烧结窑(1)的特征在于：由耐火层(15)，窑门(16)，位于耐火层(15)中的环形管道(17)，管道内侧均匀分布的多个风口(18)组成。

权利要求1所述的煤气管道(3)的特征在于：是若干个独立的管道分别和环形管道(17)连接，每个管道都有独立的阀门(4)。

权利要求1所述的供氧装置(5)的特征在于：是能够制取氧气的装置，氧气通过管道(7)和风机(6)的出风管道会和并从烧结窑(1)的底部进入窑内，产生的氮气可回收作为商品出售。