发明内容

本文描述食用盐及食用盐产品。食用盐及食用盐产品具有较佳的口味，而且也提供其它种香料的口味。食用盐及食用盐产品对食物的保存也提供较佳的性质。此外，得到前述结果的食用盐及食用盐产品与氯化钠相比为具有较低、或很少或无钠。因此，食用盐产品是氯化钠的有益健康的取代物。在一些实施例中，食用盐及食用盐产品口味类似氯化钠，调味类似氯化钠，和/或烘烤及烹调类似氯化钠。在一些实施例中，本文所述的食用盐及食用盐产品不具有碳系成分。 本文提供基本无吸湿性的用于食品的盐，其具有化学式：

MgKx(NH4)yClg·zH2O 化学式III

其中x与y的和为约1，其中0≤x<1，其中0<Y≤1，其中G为约3，其中Z是约4-6，且其中用于食品的盐基本无吸湿性且基本无氯化氢。< p>

在一些实施例中，本文提供基本无吸湿性的用于食品的盐，其具有化学式：

MgKx(NH4)yClg·zH2O 化学式III

其中x与y的和为约1，其中x为约0.05至约0.45，其中y为约0.55至约0.95，其中g是约3，其中z是约4-6，且其中用于食品的盐基本无吸湿性且基本无氯化氢。

在一些实施例中，z是6。

本文描述光卤石盐，其适于作为用于食品的盐。这些盐基本无吸湿性且基本无氯化氢和/或无氯化铵且适于在多种食品中取代钠系盐。

在一些实施例中，本文所述的用于食品的盐是通过以下步骤而制备：

a)以水性介质溶解或湿化(i)氯化镁，及(ii)氯化铵、氯化钾或其组合;

b)使水性介质沸腾;及

c)通过蒸发除去水性介质以获得用于食品的盐;

其中氯化镁对氯化钾对氯化铵的摩尔比为1∶x∶y。

在一些实施例中，本文所述的用于食品的盐是通过以下步骤而制备：

a)以水性介质溶解或湿化(i)氯化镁、(ii)氯化铵、氯化钾或其组合及(iii)酸清除剂;

b)使水性介质沸腾;

c)由水性介质中沉淀出用于食品的盐; d)过滤沉淀的用于食品的盐;及

e)任选地回收滤液;

其中氯化镁对氯化钾对氯化铵的摩尔比为1∶x∶y。

在一些实施例中，此用于食品的盐是通过过滤工艺、半干过滤工艺、喷雾干燥工艺、本体工艺或滚筒干燥机工艺制备。

在一些实施例中，此用于食品的盐是通过以水性介质溶解或湿化约1-10摩尔%额外量的氯化铵而制备。在一些实施例中，此用于食品的盐是通过以水性介质溶解或湿化约2摩尔%额外量的氯化铵而制备。

在一些盐的实施例中，x为约0.25且y为约0.75。

在一些实施例中，本文提供一种包含核心及至少一个层的颗粒，其中所述核心包含本文所述的盐并且其中所述颗粒的至少一个层包含氯化钠、氯化钾、或其组合。

本文还提供包含(i)本文所述的用于食品的盐及(ii)氯化钠、氯化钾、或其组合的组合物。

在一些实施例中，组合物包含(i)本文所述的用于食品的盐及(ii)水性介质，其中用于食品的盐溶解于水性介质中并于其中解离。

在一些实施例中，通过将本文所述的用于食品的盐溶解于饮用水中制备水溶液。在一些实施例中，此水溶液包含摩尔比为1∶x∶y的镁阳离子、钾阳离子和铵阳离子。在一些实施例中，水溶液是通过进一步将氯化钠与氯化钾溶解于水性介质而制备。在一些实施例中，水溶液包含钠阳离子、钾阳离子、镁阳离子和铵阳离子，其中钠阳离子对钾阳离子摩尔比为由1∶0.005至1∶0.5，钠阳离子对镁阳离子的摩尔比为由1∶0.005至1∶0.1，及其中钠阳离子对铵阳离子摩尔比为由1∶0至1∶0.1。

本文还提供一种营养物质、一种半成品食品、一种调味产品、一种加工食品，其在制备过程中，以本文所述的用于食品的盐、本文所述的组合物或本文所述的溶液加工或保存。

在一些实施例中，营养物质、半成品食品或加工食品选自肉类、鱼、蔬菜、零食、汤类、酱汁、乳制品及基于酵母的产品。

本文还提供一种减少食品的钠含量的方法，其是通过以本文所述的用于食品的盐、本文所述的组合物、或本文所述的溶液至少部分取代在食品中的含钠盐来进行。

在一些实施例中，含本文所述盐的食品的口味或保存期基本不降低。

本文更提供一种制备基本无吸湿性的用于食品的盐的方法，所述盐具有化学式：

MgKx(NH4)yClg·zH2O 化学式III

所述方法包含：

a)以水性介质溶解或湿化(i)氯化镁、及(ii)氯化铵、氯化钾或其组合;及

b)通过蒸发除去水性介质以获得用于食品的盐;

其中x与y的和为约1，其中0≤x<1，其中0<Y≤1，其中G为约3，其中Z为约4-6，且其中氯化镁对氯化钾对氯化铵的摩尔比为1∶X∶Y。< p>

在一些实施例中，x与y的和为约1，x为约0.05至约0.45，y为约0.5至约0.95，g为约3，z为约4-6，且其中氯化镁对氯化钾对氯化铵的摩尔比为1∶x∶y。

在一些实施例中，步骤(b)更包含以水性介质溶解或湿化约1-10摩尔%额外量的氯化铵。在一些实施例中，此方法更包含以水性介质溶解或湿化约2摩尔%额外量的氯化铵。 本文还提供一种制备基本无吸湿性的用于食品的盐的方法，所述盐具有化学式：

MgKx(NH4)yClg·zH2O 化学式III

所述方法包含：

a)以水性介质溶解或湿化(i)氯化镁、(ii)氯化铵、氯化钾或其组合及(iii)酸清除剂;

b)通过蒸发除去水性介质以获得用于食品的盐;

其中x与y的和为约1，其中0≤x<1，其中0<Y≤1，其中G为约3，其中Z为约4-6，且其中氯化镁对氯化钾对氯化铵的摩尔比为1∶X∶Y。< p>

在一些方法的实施例中，x为约0.05至约0.45，y是约0.5至约0.95，g是约3，z是约4-6，且其中氯化镁对氯化钾对氯化铵的摩尔比为1∶x∶y。

在一些实施例中，通过蒸发除去水性介质包含使水性介质沸腾。

本文提供一种制备用于食品的盐的方法，所述盐具有化学式：

MgKx(NH4)yClg·zH2O 化学式III

所述方法包含：

a)以水性介质溶解或湿化(i)氯化镁、(ii)氯化铵、氯化钾或其组合及(iii)酸清除剂;

b)由水性介质中沉淀出用于食品的盐;

d)过滤沉淀物;及

e)任选地回收滤液;

其中x与y的和为约1，其中0≤x<1，其中0<Y≤1，其中G为约3，其中Z为约4-6，其中氯化镁对氯化钾对氯化铵的摩尔比为1∶X∶Y。< p>

在一些方法的实施例中，x与y的和为约1，x为约0.05至约0.45，y为约0.5至约0.95，其中g是约3，z是约4-6，且氯化镁对氯化钾对氯化铵的摩尔比为1∶x∶y。

在一些实施例中，步骤(b)更包含以水性介质溶解或湿化约1-10摩尔%额外量的氯化铵。在一些实施例中，步骤(b)更包含以水性介质溶解或湿化约2摩尔%额外量的氯化铵。

在一些实施例中，此盐是通过过滤工艺、半干过滤工艺、喷雾干燥工艺、本体工艺或滚筒干燥机工艺而制备。

本文提供一种基本无吸湿性的用于食品的盐，其具有化学式：

MgKx(NH4)yClg·zH2O 化学式III

其中x与y的和为约1，其中0≤x<1，其中0<Y≤1，其中G是约3，且其中Z为约4-6;其中在用于食品的盐中小于约5%的K离子任选地以生理上可接受的阳离子取代;其中在用于食品的盐中小于约5%的NH4离子任选地以生理上可接受的阳离子取代;其中在用于食品的盐中小于约5%的CL离子任选地以生理上可接受的阴离子取代，且其中用于食品的盐基本无吸湿性。< p>

在一些实施例中，生理上可接受的阳离子选自钙、锌、硒、铜、钴、铬、锰、钼及其组

合。在一些实施例中，生理上可接受的阴离子是选自氟离子、碘离子、磷酸根、硅酸根、硒酸根、硫酸根、亚硝酸根及其组合。 本文还提供基本无吸湿性的用于食品的盐，其具有化学式：

MgKx(NH4)yClg·zH2O 化学式III

其中x与y的和为约1，其中x为约0.05至约0.45，其中y为约0.5至约0.95，其中g是约3，其中z为约4-6;其中在用于食品的盐中小于约5%的K离子任选地以生理上可接受的阳离子取代;其中在用于食品的盐中小于约5%的NH4离子任选地以生理上可接受的阳离子取代;其中在用于食品的盐中小于约5%的Cl离子任选地以生理上可接受的阴离子取代，且其中用于食品的盐基本无吸湿性。

在一些实施例中，生理上可接受的阳离子选自钙、锌、硒、铜、钴、铬、锰、钼及其组合。在一些实施例中，生理上可接受的阴离子选自氟离子、碘离子、磷酸根、硅酸根、硒酸根、硫酸根、亚硝酸根及其组合。

附图说明

本发明的新颖特征如随附权利要求中所陈述。对本发明特征及优点的较佳了解将配合下列陈述说明性实施例的详细描述而达到，在这些实施例中利用本发明的原理，附图中：

图1说明具有化学式MgCl2·xKCl·yNH4Cl·zH2O的盐产品的X光衍射(XRD)图案，其中x为约0.25，y为约0.75且z为约6，具有NH4MgCl3·6H2O的棒状图案参考。

图2说明具有化学式MgCl2·xKCl·yNH4Cl·zH2O的盐产品的X光衍射(XRD)图案，其中x为约0.25，y为约0.75且z为约6，具有KMgCl3·6H2O的棒状图案参考。

图3说明具有化学式MgCl2·xKCl·yNH4Cl·zH2O的盐产品的X光衍射(XRD)图案，其中x为约0.25，y为约0.75且z为约6，具有MgCl2的棒状图案参考。

图4说明具有化学式MgCl2·xKCl·yNH4Cl·zH2O的盐产品的X光衍射(XRD)图案，其中x为约0.25，y为约0.75且z为约6，具有NH4Cl的棒状图案参考。

图5说明具有化学式MgCl2·xKCl·yNH4Cl·zH2O的盐产品的X光衍射(XRD)图案，其中x为约0.25，y为约0.75且z为约6，具有KCl的棒状图案参考。

图6说明具有化学式MgCl2·xKCl·yNH4Cl·zH2O的盐产品的X光衍射(XRD)图案，其中x为约0.25，y为约0.75且z为约6，具有NH4MgCl3·6H2O的棒状图案参考。